附件：

1、附件1

| 评审类别 | 评审内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 30 |
| 技术部分 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件要求进行评价。全部符合技术要求的得26分。本招标文件招标清单中带“▲号”部分为重要参数，每有1项指标出现负偏离扣1分，扣完为止。非带“▲号”技术指标中需提供证明材料的每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 （如要求提供相应的证明材料（包括检测报告、产品彩页、官网截图或功能截图等，上述证明材料须加盖投标人公章，未盖投标人公章的视为未响应参数，做扣分处理）技术参数偏离表加盖投标人公章，如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 | 26 |
| 供应商业绩 | 投标人自近三年（自开标之日起往前推算）以来，承接过类似项目案例的，每提供一项合同得2分，本项最高得6分。 注：提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 综合实力 | 1.投标人具有有效的信息系统建设和服务能力评估等级证书优秀级（CS4）及以上等级的得3分，良好级（CS3）及以下等级的得1分； 2.投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS一级的得3分，二级及以下的得1分，不提供不得分； 3.投标人具有有效的信息化工程与技术服务能力评价证书（CN-IETS）一级及以上的得3分，二级及以下的得1分，没有不得分。 注：提供以上证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 9 |
| 投标单位人员配置 | 1、项目经理具有信息系统项目管理师、ITSS-IT服务工程师、网络与信息安全应急人员CCSRP证书有1项得2分，最高得6分。 2、项目技术负责人具有PMP证书的，得2分。 3、项目组成员中具有ITIL认证工程师，得2分。 注：提供上述证书复印件、项目组人员须为投标人正式员工，提供近半年任意三个月连续社保（自开标之日往前推算）的社保缴纳证明材料，否则不得分。 | 10 |
| 售后服务 | 1.投标人具有商品售后服务认证（GB/T27922-2011）的，提供全国五星级服务体系认证证书的得2分，具有四星级的得1分.本项最高得2分。 | 2 |
| 项目技术方案 | 投标人需结合本项目特点提供详细的技术方案，评委根据方案的先进性、完整性、可操作性等进行横向评比，方案全面且可操作性强的得6分，方案比较全面且可操作性较强的得4分，方案不太全面且可操作性一般的得2分，未提供不得分。 | 6 |
| 项目实施方案 | 投标人提供完善的项目实施方案，包括项目质量管理、人员安排、进度管理、备件保障、验收及培训等综合评审，由评委综合评审，方案全面且可操作性强的得5分，方案比较全面且可操作性较强的得3分，方案不太全面且可操作性一般的得1分，未提供不得分。 | 5 |
| 售后服务方案 | 投标人提供针对本项目售后服务方案，由评委综合评审，方案全面且可操作性强的得6分，方案比较全面且可操作性较强的得4分，方案不太全面且可操作性一般的得2分，未提供不得分。 | 6 |

2、附件2

采购清单及要求(核心产品: 框式核心交换机)

（一）汇总表

| 序号 | 系统名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园网络系统 | 1、办公教学网和智能设施网共用核心，核心采用一台核心交换机； 2、网络出口配置防火墙和上网行为管理设备； 3、办公教学网采用万兆主干；智能设施网采用千兆主干； 4、含计算机教室网络交换机； 5、消防控制室配置一台汇聚交换机，用于室外监控和地下室监控交换机的汇聚，汇聚至核心采用万兆主干。 |
| 2 | 网络中心机房系统 | 1、中心机房包括机房静电地板、防雷接地、机房UPS、以及机房机柜等； 2、UPS配置采用40KVA UPS，用于机房设备不间断供电，后备时间1小时； 3、机房配置一台5P空调，空调外机安装于同层空调板上； 4、机房配置5台服务器机柜，用于机房主干布线以及核心设备安装等。 |
| 3 | 校园网络广播系统 | 校园广播系统采用网络广播系统。 |
| 4 | 计算机教室云桌面 | 计算机教室一（50人）配置云桌面终端设备 |
| 5 | 会议室扩声 | 一号楼4层会议室扩声，1号楼3层会议室扩声，4号楼5层会议室扩声，7号楼会议室扩声（一体机利旧），7号楼培训室扩声，6号楼舞蹈教室扩声 |
| 6 | 报告厅大屏扩声及灯光系统 | 报告厅配置扩声，舞台灯光及机械控制和舞台幕布 |
| 7 | 精品录播室 | 配置录播平台服务器及录播主机，配套根据图纸配置观摩电视和扩声等设备 |
| 8 | 观摩教室系统 | 4号楼5层两个观摩教室配置扩声 |
| 9 | 平板和相机 | 46台平板和1台单反相机 |

- 校园网络系统

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 设备材料 |  |  |  |
| 一 | 网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 2、系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； 3、▲每台实配固化千兆电口数量≥42个，千兆光口数量≥2个，为保障接口稳定性，所投产品必须是全部是固化接口，而非板卡接口，提供设备外观接口图并加盖投标人公章； 4、三层网络吞吐≥7.4Gbps ，IPS吞吐量≥500Mbps，最大并发连接≥200万，最大新建连接≥3万； 5、IPSEC VPN隧道数≥2000，本次每台实配2000个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥300，本次每台实配300个 SSL VPN授权； 6、▲支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括多种带宽接入、带宽质量监控、链路优化等，提供功能截图证明并加盖投标人公章； 7、可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓步展示设备信息和网络连接信息； 8、为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立 9、IPsec隧道支持CA数字证书导入认证功能； 10、支持WAF功能，具备HTTP特征库规则列表，至少包括SQL注入、XSS防护，支持HTTP报头的长度、cookie的个数等参数限制策略对Web服务器进行安全防护； 11、每台实配3年病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权； | 台 | 1 |
| 2 | 上网行为管理 | 1、每台实配6个千兆电口+2个万兆光口，2个扩展槽，1TB的硬盘存储，适用带宽≥400Mbps，配置3年特征库升级授权； 2、支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文、繁体中文接口；可利用谷歌、火狐、IE浏览器访问设备； 3、▲支持跨三层MAC识别功能，实现跨三层交换机的网络绑定MAC地址，提供设备操作界面截图并加盖投标人公章； 4、可检测出内网用户私接无线路由器、360WiFi等设备的共享上网行为，进行告警及阻断； 5、支持基于线路的流控、基于应用的流控、基于URL的流控、基于IP的流控、基于用户组的流控、基于时间段的流控、基于单个用户的流控； 6、支持流量父子通道技术，支持无限级别嵌套通道； 7、支持单个和批量临时账号功能，用户申请临时账号后，密码可以通过邮件、短信发送给用户； 8、支持GRE隧道功能、PPTP VPN、Ipsec VPN、L2TP VPN； | 台 | 1 |
| 二 | 网络核心设备 |  |  |  |
| 1 | 框式核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、交换容量≥47.7Tbps，包转发性能≥10065Mpps； 3、为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm； 4、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 5、为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48； 6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 8、支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略； 9、为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力）； 10、每台实配双主控、双电源，千兆以太网光口≥48个，复用千兆以太网电口≥24个，万兆以太网光口≥8个； | 台 | 1 |
| 2 | 无线网络控制器 | 1、▲固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥1000，802.11转发性能≥8Gbps，实配硬盘容量≥1T，提供官网截图及链接，加盖投标人公章； 2、内存≥4G； 3、执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权； 4、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 5、支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式； 6、支持上网行为管理、智能选路、流量审计； | 套 | 1 |
| 三 | 网络接入设备 |  |  |  |
| (1) | 办公教学网络接入设备 |  |  |  |
| 1 | 24口汇聚交换机 | 1、固化千兆SFP光口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps，以官网最小值为准； 2、支持并配置可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余； 3、支持10KV防雷； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms 6、▲支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象,提供官网截图及链接，加盖投标人公章； 7、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的测试报告复印件加盖投标人公章； | 台 | 4 |
| 2 | 48口千兆接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps，以官网最小值为准； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持手机组网、支持远程运维； 4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 9 |
| 3 | 24口千兆接入POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、RIP； 4、支持手机组网、支持远程运维； 5、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 12 |
| 4 | 24口千兆接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持手机组网、支持远程运维； 4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 24 |
| 5 | 8口千兆接入POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准； 2、要求设备采用静音无风扇节能设计，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥125W； 3、长期工作温度-5°-55°； 4、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web管理功能； | 台 | 65 |
| 6 | 面板式无线AP | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流； 2、面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装； 3、整机最大接入速率≥1.775Gbps； 4、至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联； 5、▲整机功耗≤8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度），提供官网截图及链接，加盖投标人公章； | 台 | 131 |
| 7 | 放装式无线AP | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、固化1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口； 3、支持MU-MIMO特性； 4、内置蓝牙5.1； 5、支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； | 台 | 52 |
| 8 | 放装式高密无线AP | 1、支持802.11ax标准，采用硬件独立的三射频设计，整机最大接入速率≥3.267Gbps； 2、▲支持三张射频卡同时工作在5G频段，提供官网截图及链接，加盖投标人公章； 3、含2个以太网口，其中1个为10/100/1000M/2.5GE电口，另一个为1个10/100/1000M电口； 4、支持1个千兆以太网端口对外供电，扩展物联网模块； 5、支持蓝牙5.0（内置），含一个全尺寸USB接口，防护等级至少达到IP41； | 台 | 5 |
| 四 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 只 | 220 |
| 2 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），传输距离10km，适用于SFP+接口 | 只 | 8 |
| B | 施工安装调试费 |  | 项 | 1 |

2．网络中心机房系统

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 设备材料 |  |  |  |
| 一 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面刷防尘漆 | 混凝土面刷防尘漆三遍 | m2 | 35.3 |
| 2 | 硫酸钙防静电地板 | 1、集中荷载为3560N（挠度≤2mm），均布荷载17000N/㎡，极限荷载≥10700N。 2、滚动荷载2255N，滚动10000次，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.5mm。 3、耐冲击性能：将4.5㎏的物体在1米的高度落在地板面板上时，落点处表面变形不大于1.5㎜。 4、燃烧性能：符合《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑材料不燃性试验方法》中的技术要求： A级不燃材料之性能。 | m2 | 35.3 |
| 二 | 防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 接地母排 | 4*40扁铜 | 米 | 24 |
| 2 | 室内接地线 | ZRBVR-6mm2 | 米 | 100 |
| 3 | 室外接地线 | ZRBVR-35mm2 | 米 | 20 |
| 4 | 一级电源防雷 | 一级电源防雷，机房总进线端 | 台 | 1 |
| 5 | 二级电源防雷 | 二级电源防雷，UPS配电柜进线端 | 套 | 1 |
| 6 | 等电位端子箱 | 等电位端子箱 | 套 | 1 |
| 三 | 机房UPS后备电源 |  |  |  |
| 1 | 40KVA UPS主机 | 1、40KVA,工频机，机器自带输出隔离变压器； 2、UPS输入电压：380VAC±25%；输入频率：40-70Hz依据电网频率自动选择同步范围；相制：3Φ4W+PE； 3、UPS输出电压：L-N：220V±1%，L-L：380V±1%；输出功率因数：0.8/0.9；输出频率：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50/60HZ±0.1%；波形：线性负载：≤2%（阻性负载），≤5%（非线性负载）； 3、峰值因素>3：1；过载能力：负载为125%时10分钟；150%时维持1分钟；市电电池切换时间0ms； 4、通讯功能：提供干接点通信和RS232/RS485，选配SNMP； 5、面板显示：7寸LCD彩色触摸屏，显示输入电压、输入频率、输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等；报警功能：电池低压，市电异常，过载，UPS故障、过温保护； 6、保护功能：输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护； 7、直流电压：384V；噪音（距离设备1米处）：<65dBa；冷却方式：强制风冷；工作温度：0～40℃；相对湿度：0～95%（无冷凝）； | 台 | 1 |
| 2 | 后备电池（后备1小时） | 12V/100AH免维护铅酸蓄电池，要求蓄电池和UPS主机同品牌 | 节 | 32 |
| 3 | 电池机柜 | A32 | 套 | 1 |
| 4 | 承重底座 | 电池柜承重底座 | 套 | 2 |
| 四 | 机房机柜 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600*1000*2000mm(宽*深*高)，机柜前后门均为六角网孔门. | 套 | 5 |
| 2 | 机柜PDU | 输入总电流32A，输出12位10A万用插座，线长2米，带防雷 | 套 | 10 |
| 3 | 机柜承重底座 | 机柜承重底座，角钢焊接 | 套 | 5 |
| 五 | 机房电气 |  |  |  |
| 1 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV-5*25 | 米 | 20 |
| 2 | 空调输入电缆 | ZR-YJV-5*4mm | 米 | 15 |
| 3 | 机柜输入电缆 | ZR-YJV-3*4 | 米 | 100 |
| 4 | 插座电源线 | ZR-BV2.5 | 米 | 120 |
| 5 | 工业插座连接器 | 工业插座连接器，32A，一对含1只公头，1只母座 | 对 | 10 |
| 6 | 五孔强电插座 | 五孔强电插座，10A | 只 | 4 |
| 7 | 机房配电柜 | 配电柜，市电及UPS配电共用，含电表、柜体、导轨、配电空开、防浪涌保护器等。 | 套 | 1 |
| 8 | 消控室配电箱 | 配电箱，含箱体、导轨、配电空开、防浪涌保护器等。 | 套 | 1 |
| 9 | 单体监控配电箱 | PZ30箱，明装，含配电空开、防浪涌保护器、导轨等。 | 套 | 9 |
| 10 | 弱电桥架 | (300+100)*100mm金属槽式桥架，镀锌，防火，厚度1.2mm，含桥架盖板 | 米 | 20 |
| 11 | 强电桥架 | 200*100mm金属槽式桥架，镀锌，防火，厚度1.2mm，含桥架盖板 | 米 | 40 |
| 12 | 金属管 | JDG 32管 | 米 | 100 |
| B | 施工安装调试费 | 项 | 项 |  |

3．校园网络广播系统

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 设备材料 |  |  |  |
| 一 | 主机房设备 |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 | 1.支持最大分辨率4096x2304@60Hz 2.配有≥2.5寸显示副屏、可显示服务器内部的温度和运行时间相关信息，具备服务器内环境监视，可自动调节内环境温度，超出预设值自动报警（； 3.集成Realtek ALC887 8声道音效芯片； 4.Intel I219V千兆网卡； 5.BIOS性能支持1x128Mb Flash ROM，UEFI AMI BIOS，PnP，DMI3.0，WfM2.0，SM BIOS 3.0，ACPI 5.0，多国语言BIOS，ASUS EZ Flash 3，CrashFree BIOS 3，F11 EZ Tuning Wizard，F6 Qfan Control，F3收藏夹，历史记录，F12截屏等功能； 6.配备M.2硬盘，读取速度≥500MB/s，写入速度≥350MB/s，总写入字节≥80TB； 7.硬盘运行时抗震强度≥2.17G(7-800Hz)，非运行时的抗震强度≥20G(10-2000Hz) 8.具备抽屉式键盘及鼠标触控板及触摸电容屏≥13.3寸 9.支持≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×PS/2接口、≥1路网口； 10.显示接口：DP接口≥1、HDMI接口≥2个、VGA≥2个、DVI≥1个；； | 台 | 1 |
| 2 | 服务器软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.为所有数字网络节能型编解码终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求,为工作站提供数据接口服务； 3.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量；权限功能包含优先级、管控范围、监听范围等； 4.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限，分控服务站数量无限制，分级权限管理，支持本地音源输入，方便分控管理； 5.支持采播功能，可利用声卡向指定终端实时或定时传送广播音乐或通知； 6.支持文件广播，可对指定单路或多路终端播放服务器中的音频文件； 7.支持定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 8.支持消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 9.支持节目管理，管理服务器中的广播音频文件，供工作站及终端调用；； 10.支持运行日志，自动记录系统运行数据； 11.单台服务器可负载终端数最大为8000台终端，如果采用单播模式并发模式最多支持2000台终端；如果采用组播模式分发数据最多支持8000台，支持64台服务器之间互联堆叠； 12.支持服务器主备切换能力，确保系统不间断稳定运行； 13.支持文字转语音，内置文字转语音软件模块，只需输入一段文字，即可以语音的方式进行广播发布，支持调节音量大小、语速快慢，支持下载语音库功能；； 14.支持摄像机画面调用，兼容海康、大华、宇视等第三方网络监控摄像头； 15.软件界面具有换肤功能，可根据用户的喜好更换不同的界面风格。 16.支持LED屏管理，可批量配置及管理，并实现显示文字信息、倒计时及日期时间，LED字体亮度0-15度可调； 17.支持远程管理调节网络音柱参数，并支持提前下载节目，避免网络故障导致节目无法正常播放； 18.支持终端节目点播，可点播服务器中存在的音频文件，支持快进、快退，支持对指定区域的终端设置循环播放； 19.支持语音识别功能，用语音唤醒设备执行广播操作； 20.支持日期以农历显示，可设定节假日不执行任务 | 套 | 1 |
| 3 | 播放器 | 1.兼容DVD、CD、MP3等多种播放格式，可外接USB盘播放MP3音乐 2.音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz 3.设有轻触式按键操作，可选择播放、立体声、左右声道、上一曲、下一曲、单曲循环、全部循环等功能 4.直接选择曲目，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼 5.具有通电后自动播放功能 | 台 | 1 |
| 4 | 数字调谐器 | 1.全轻触按键控制，直接选择频道，荧光数码显示 2.音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz 3.设有两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入 4.AM/FM ≥50个电台存储功能 5.可自动或手动搜台，记忆存取 6.带遥控器,操作灵活 | 台 | 1 |
| 5 | 前置放大器 | 1.≥10路输入通道(5路话筒、3路线路、2路紧急接口),≥4路音频输出接口； 2.两路受控电源管理；可控制其它设备的电源开启与关闭； 3.采用新型接地技术，当设备电源的接地端存在干扰时，可通过打开接地悬空开关，防止交流干扰； 4.MIC1具有最高优先、强行切入优先功能,设有优先深度调节旋钮，可根据使用情况调节优先深度； 5.EMC具有二级优先，强行切入优先功能,设有EMC增益调节旋钮，可根据使用情况调节EMC增益； 6.音频输入 Aux 1, 2, 3 : 10kΩ, 200mV,不平衡； 7.话筒输入 Mic 1, 2, 3, 4, 5: 600Ω, 1.8mV,不平衡 ； 8.音频输出 600Ω, 1V； 9.总谐波失真度≤0.5%； 10.信噪比≥70dB； | 台 | 1 |
| 6 | 网络消防接口设备 | 1.标准机柜式设计，采用高速工业级芯片； 2.自动收集报警信息发送到服务器，联动执行相应报警任务(支持邻层/全区报警)； 3.警报音频文件可在服务器中灵活修改，无需“警报发生器” 4.支持配置多台IP网络报警接口叠加使用； 5.支持≥1路手动触发报警功能； 6.支持≥32路报警短路输入，≥8路短路输出； 7.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和路由； 8.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 台 | 1 |
| 7 | 监听音箱 | 1.内置网络硬件音频解码器，高密度木质箱体； 2.可接受主控室服务器、分控、网络话筒的控制，控制播放内容、音量大小等； 3.内置同轴喇叭，播放语音节目清晰动听，为听力考试提供高质量的音质； 4.采用高保真的D类功放，功耗低失真小；内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 5.≥1路3.5mm线路输入口、≥1路3.5mm线路输出口、1路（8Ω）输出接口； 6.内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 7.内置大容量存储空间，节目可通过网络远程推送到存储器储存； 8.与主流海康、大华摄像头进行视频语音联动； 9.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 10.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 只 | 1 |
| 8 | 话筒 | 1.换能方式:永久极性电容收音头 2.指向性：单指向性； 3.信噪比:≥65db 4.频率响应：20-18Khz； 5.输出阻抗：75Ω欧姆； 6.灵敏度：≥-40db 7.动态范围：109db 1khz 8.供电电压:DC3V 9.特点：带前奏声提示、带环灯指示 | 台 | 1 |
| 9 | IP网络音频采集终端 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)编码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.高亮彩色液晶屏≥3.5寸，支持红外遥控器及点播服务； 3.≥4路输入（1路话筒MIC、1路紧急EMC、2路线路AUX）； 4.≥1路网络广播输出（支持4个方案，音源可选本地输入或服务器网络节目）； 5.≥2路模拟混音输出（支持模拟输出延时设置：0-5000ms）； 6.≥2路受控电源管理； 7.≥2路强切输出，可输出短路信号或24V（支持强切关闭延时设置：0-10s）； 8.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存。 | 台 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | 1.采用≥6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2.可控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4.具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5.具备6.35短路触发接口 6.兼容多种类型插头，STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性 ▲提供智能截频FILTER多重净化技术软件著作权复印件加盖投标人公章 | 台 | 1 |
| 二 | 广播分控 |  |  |  |
| 1 | 7寸屏网络寻呼话筒 | 1.IP网络寻呼话筒主要实现对整个网络广播系统的整体寻呼，分区寻呼，分组寻呼，点对点寻呼等功能，一般情况安装在广播主控室、领导办公室、服务台，可进行单向广播和双向对讲； 2.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)编解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 3.触摸彩屏≥7寸，分辨率≥800*480； 4.内置≥3W扬声器； 5.接口支持：≥1路网口，≥1路USB，≥1路 micro TF卡，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路线路输入，≥1路线路输出； 6.文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 7.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 ； 8.支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； 9.支持智能语音控制，可通过语音指令实现相关功能操作； 10.支持TF卡插入，点播音频文件广播到前端； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器，可扩展WIFI功能； 12.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 13.信噪比：≥70dB 14.谐波失真：≤3% 15.功耗：≤20W； ▲16.提供第三方省级以上的30MHz~300MHz骚扰功率检测合格和1GHz-6GHz 3M距离的辐射骚扰检测合格的检测报告复印件加盖投标人公章； | 台 | 1 |
| 三 | 教室 |  |  |  |
| 1 | IP网络壁挂音箱（含1只无线话筒） | 1.内置双备份音频信号输入模块，支持定压100V信号输入，当设备检测到网络音频信号无输入或网络系统设备断电时，自动切换到备份广播信号系统，切换时间≤0.5秒，当切换到备份广播信号时网络音箱断电源仍正常工作，真正实现双系统备份； 2.可外接蓝牙无线话筒模块，实现无线移动讲话，无线传输频率：2.400-2.483 GHz，蓝牙信号功率增强设计，红外、蓝牙两种对频方式选择避免教室之间的串频现象； 3.≥3.5寸彩屏显示屏，支持红外遥控器及点播服务； 4.两分频扩声设计，内置1个≥5寸低音喇叭和1个≥1寸高音喇叭； 5.彩屏显示屏≥3.5寸，支持红外遥控器及点播服务； 6.≥1路6.5mm话筒输入口、≥1路双莲花AUX线路输入口、≥1路3.5mm线路输入口、≥1路3.5mm线路输出口、≥1路15W（8Ω）输出接口； 7.≥1路话筒音量调节、≥1路AUX立体声输音量调节、≥1路整体高音调节； 8.内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 9.内置大容量存储空间； 10.与主流海康、大华摄像头进行视频语音联动； 11.可扩展TF卡槽，可点播TF卡内音乐； 12.可扩展手机蓝牙功能； | 台 | 65 |
| 2 | IP网络壁挂音箱副箱 | 1.功率：≥15W； 2.灵敏度：（1W/1M）90dB±3dB 3.频率响应：70-20KHz | 台 | 65 |
| 四 | 1#食堂办公楼 |  |  |  |
| (1) | 1#食堂办公楼（1-2F走廊） |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)处理芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.采用高能效D类数字功放技术和开关电源技术，功率因数达0.99，具有失真小、噪声低、动态范围大等特点，输出的音质更加圆润、甜美、清晰，实现了音色和功率最大的完美结合； 3.额定功率≥240W； 4.≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5.网络功放支持音频与视频同步,协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动（如海康、大华、宇视等）； 6.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 7.具有一键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式 8.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 9.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db | 只 | 16 |
| (2) | 1#食堂办公楼（3-4F走廊） |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)处理芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.采用高能效D类数字功放技术和开关电源技术，功率因数达0.99，具有失真小、噪声低、动态范围大等特点，输出的音质更加圆润、甜美、清晰，实现了音色和功率最大的完美结合； 3.额定功率≥240W； 4.≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5.网络功放支持音频与视频同步,协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动（如海康、大华、宇视等）； 6.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 7.具有一键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式 8.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 9.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db | 台 | 16 |
| 五 | 2#3#教学楼 |  |  |  |
| (1) | 2#教学楼（1-4F走廊） |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.自带节能功能选择开关； 2.当有信号输入时功放处于工作状态，无信号时，功放处于待机状态，待机状态下功耗≤6W； 3.≥2种输入接口：1路6.35插口和1路XLR插口； 4.≥1路6.35插口输出； 5.额定功率≥500W； 6.网络功放与视频同步协议兼容海康、大华、宇视等摄像头； 7.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 8.网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 9.内置TF卡升级接口； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db | 只 | 25 |
| (2) | 3#教学楼（1-4F走廊） |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)处理芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.采用高能效D类数字功放技术和开关电源技术，功率因数达0.99，具有失真小、噪声低、动态范围大等特点，输出的音质更加圆润、甜美、清晰，实现了音色和功率最大的完美结合； 3.额定功率≥350W； 4.≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5.网络功放支持音频与视频同步,协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动（如海康、大华、宇视等）； 6.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 7.具有一键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式 8.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 9.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db | 只 | 20 |
| 六 | 4#图书信息楼 |  |  |  |
| (1) | 4#图书信息楼(1-5F走廊) |  |  |  |
| 1 | IP网络广播后级功放 | 1.自带节能功能选择开关； 2.当有信号输入时功放处于工作状态，无信号时，功放处于待机状态，待机状态下功耗≤6W； 3.≥2种输入接口：1路6.35插口和1路XLR插口； 4.≥1路6.35插口输出； 5.额定功率≥500W； 6.网络功放与视频同步协议兼容海康、大华、宇视等摄像头； 7.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 8.网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 9.内置TF卡升级接口； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db | 只 | 28 |
| (2) | 精品录播教室 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置（带点播） | 1.高档铝质2U黑色拉丝面板，机柜式安装，美观大方； 2.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 3.支持点播服务器的节目，具有3.5寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器实现点播功能。 4.支持≥5路信号输入（1路网络IP、1路话筒MIC、1路紧急EMC、2路线路AUX）； 5.支持≥2路模拟输出； 6.支持≥2路受控电源管理； 7.支持≥2路强切输出，可输出短路信号或24V； 8.支持独立控制每路音量，以及调节高音、低音和总音量； 9.支持EMC或MIC1两种最高优先级选择，具备默音强度调节旋钮，可调节能抑制其它音频输入的声音大小； 10.具备≥5段LED指示灯指示信号强弱； 11.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 13.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存 14.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 15.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 台 | 1 |
| 七 | 5#科技楼 |  |  |  |
| (1) | 5#科技楼（1-4F走廊） |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)处理芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.采用高能效D类数字功放技术和开关电源技术，功率因数达0.99，具有失真小、噪声低、动态范围大等特点，输出的音质更加圆润、甜美、清晰，实现了音色和功率最大的完美结合； 3.额定功率≥350W； 4.≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5.网络功放支持音频与视频同步,协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动（如海康、大华、宇视等）； 6.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 7.具有一键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式 8.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 9.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db | 台 | 17 |
| 八 | 6#风雨操场（体育馆） |  |  |  |
| (1) | 6#风雨操场（1-2F走廊） |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)处理芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.采用高能效D类数字功放技术和开关电源技术，功率因数达0.99，具有失真小、噪声低、动态范围大等特点，输出的音质更加圆润、甜美、清晰，实现了音色和功率最大的完美结合； 3.额定功率≥120W； 4.≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5.网络功放支持音频与视频同步,协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动（如海康、大华、宇视等）； 6.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 7.具有一键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式 8.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 9.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db | 台 | 5 |
| (2) | 室内篮球馆 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.高亮彩色液晶屏≥3.5寸，支持红外遥控器及点播服务； 3.≥5路输入（1路网络IP、1路话筒MIC、1路紧急EMC、2路线路AUX）； 4.≥2路模拟输出； 5.≥2路受控电源管理； 6.≥2路强切输出，可输出短路信号或24V； 7.MIC、EMC优先功能可通过波动开关进行选择，同时具备默音旋钮，可调节与网络音频及线路输入的混音比例大小； 8.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 9.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； 10.MIC、EMC默认优先于AUX； 11.MIC、EMC优先深度可控制调节； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.扬声器单元:8" 低音扬声器,2"高音扬声器 2.频响范围: 300Hz-20kHz 3.额定功率：≥120W 4.灵敏度：≥88dB | 只 | 4 |
| 3 | 纯后级功放 | 11.提供RCA插口和XLR插口并接 2.70V/100V或8欧定阻扬声器输出 3.采用先进高效功率放大电路 4.带压限电路,限制输入信号过大 5.具有输出短路\过载\过热等 6.多种保护和警告功能 7.采用高效放大器,带压限电路限制输入信号过大 8.节能设计，无信号输入时，1分钟系统自动进入待机状态;待机功率小于6W； 9.输出功率:≥500W | 台 | 1 |
| 4 | 反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出， 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离。 | 台 | 1 |
| 5 | 双手持无线话筒 | 1.射频范围:640.25 --690.00MHz(A通道：640.25---665.25，B通道：665.5---690.00） 2.可用带宽:每通道250Hz 3.调制方式:FM调频 4.信道数目:红外线自动对频200信道 5.使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度 6.静噪方式：自动噪声检测和自动数字ID码静噪检测 7.偏移度:45KHz 8.动太范围:>110dB 9.音频响应:60Hz-18KHz 10.综合信噪比:>105dB | 套 | 1 |
| 6 | 无线信号放大器 | 1.采用对数周期偶极振子阵列，为UHF频段500-950MHz的无线系统提供2合一式的高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通道。整式的定向天线设计，为分集式UHF天线系统提供理想的远程和稳定的接收表现。另外，亦可作多通道无线系统的共享天线。 2.该天线可使用于所有UHF频段的接收机中，并提供180°角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升。 3.天线是以工业级标准的玻璃铜及铜膜镀层构造，提供耐用，防腐蚀.抗紫外线.防震及轻型的特点，在不同环境下可做长时间及稳定的表现，而天线整合的BNC端子提供了高质量及抵抗阻抗的特性，并能减低连接线的拉力，只能将天线用于可提供8V直流偏压的接收机或分配系统。 4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 5.天线放大器是设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育馆.演唱会.剧场.及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。 备注附件： 无线信号放大器设备包含主机*1 天线翼*2 电源接口线*1 连接线*16 | 台 | 1 |
| 7 | 信号延长线 | 30M | 条 | 2 |
| 8 | 音箱壁装支架 | 音箱壁装支架 | 套 | 4 |
| 九 | 7#报告厅 |  |  |  |
| (1) | 7#报告厅（1-3F走廊） |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)处理芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.采用高能效D类数字功放技术和开关电源技术，功率因数达0.99，具有失真小、噪声低、动态范围大等特点，输出的音质更加圆润、甜美、清晰，实现了音色和功率最大的完美结合； 3.额定功率≥240W； 4.≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5.网络功放支持音频与视频同步,协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动（如海康、大华、宇视等）； 6.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播 7.具有一键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式 8.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 9.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存 | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db | 台 | 15 |
| 十 | 外场 |  |  |  |
| (1) | 校前广场 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.自带节能功能选择开关； 2.当有信号输入时功放处于工作状态，无信号时，功放处于待机状态，待机状态下功耗≤6W； 3.≥2种输入接口：≥1路6.35插口和1路XLR插口； 4.≥1路6.35插口输出； 5.额定功率≥500W； 6.网络功放与视频同步协议兼容海康、大华、宇视等摄像头； 7.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 8.网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能； 9.内置TF卡升级接口； | 台 | 1 |
| 2 | 室外防水音柱 | 1.输入电压 100V 2.额定功率≥110W 3.频响 90HZ-20KHZ 4.灵敏度 ≥97db | 只 | 2 |
| (2) | 室外风雨操场 |  |  |  |
| 1 | PC管理电脑 | CPU：I5及以上2.9G，≥2G独立显卡，≥SSD120G+1T机械硬盘，≥8G内存，键鼠套装，≥24寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络解码前置（带点播） | 1.高档铝质2U黑色拉丝面板，机柜式安装，美观大方； 2.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 3.支持点播服务器的节目，具有≥3.5寸高亮彩色液晶屏和红外遥控器实现点播功能。 4.支持≥5路信号输入（1路网络IP、1路话筒MIC、1路紧急EMC、2路线路AUX）； 5.支持≥2路模拟输出； 6.支持≥2路受控电源管理； 7.支持≥2路强切输出，可输出短路信号或24V； 8.支持独立控制每路音量，以及调节高音、低音和总音量； 9.支持EMC或MIC1两种最高优先级选择，具备默音强度调节旋钮，可调节能抑制其它音频输入的声音大小； 10.具备≥5段LED指示灯指示信号强弱； 11.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出； 13.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存 14.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 15.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 台 | 1 |
| 3 | 话筒 | 1.换能方式:永久极性电容收音头 2.指向性：单指向性； 3.信噪比:≥65db 4.频率响应：20-18Khz； 5.输出阻抗：75Ω欧姆； 6.灵敏度：-40db 7.动态范围：109db 1khz 8.供电电压:DC3V 9.特点：带前奏声提示.带环灯指示 | 台 | 2 |
| 4 | 8路调音台 | 1.≥8 平衡式话筒输入,≥2 组母线输出，≥1组AUX辅助输出,MP3播放器功能 2.话筒提供+48V幻像电源 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器） 5.三段英国风格均衡 6.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 7.两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器） 8.采用≥16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听 9.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V技术参数： | 台 | 1 |
| 5 | 无线双手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米复杂环境：50-80米； 12.适用于各种会议和演讲场合； | 套 | 1 |
| 6 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1.采用对数周期偶极振子阵列，为UHF频段500-950MHz的无线系统提供2合一式的高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通道。整式的定向天线设计，为分集式UHF天线系统提供理想的远程和稳定的接收表现。另外，亦可作多通道无线系统的共享天线。 2.该天线可使用于所有UHF频段的接收机中，并提供180°角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升。 3.天线是以工业级标准的玻璃铜及铜膜镀层构造，提供耐用，防腐蚀.抗紫外线.防震及轻型的特点，在不同环境下可做长时间及稳定的表现，而天线整合的BNC端子提供了高质量及抵抗阻抗的特性，并能减低连接线的拉力，只能将天线用于可提供8V直流偏压的接收机或分配系统。 4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 5.天线放大器是设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育馆.演唱会.剧场.及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 |
| 8 | 纯后级广播功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接 2.70V/100V或8欧定阻扬声器输出; 3.采用先进高效功率放大电路 4.带压限电路,限制输入信号过大 5.具有输出短路\过载\过热等 6.多种保护和警告功能 7.采用高效放大器,带压限电路限制输入信号过大 8.节能设计，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态 9.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命。 10.输出功率:≥1000W | 台 | 2 |
| 9 | 室外防水音柱 | 1.输入电压 100V 2.额定功率≥110W 3.频响 90HZ-20KHZ 4.灵敏度 ≥97db | 只 | 9 |
| B | 施工安装调试费 |  | 项 | 1 |

4．计算机教室云桌面

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 设备材料 |  |  |  |
| 1 | 云课堂服务器 | 1 、云服务器要求为标准2U机架式服务器，能够最大支持60用户虚拟桌面并发。 2 、每台实配：2颗CPU，每颗CPU≥32核心64线程；配置≥256G内存；具备≥12个前置硬盘盘位能力，整机配置2块 480G SSD；配置≥1*2T 3.5寸 HDD硬盘；提供≥2个千兆网口；提供1个≥800W电源模块； 3、云服务器要求能够满足多种操作系统镜像发布，以满足学校教学使用，Windows系统必须包含Windows 7、Windows 4、Windows 10，Linux系统必须包含Ubuntu、Centos、Fedora系统。 5、所有课程镜像要求通过云服务器后台管理界面实现统一管理，要能够实现镜像系统上传，镜像添加、快照、修改、复制、备份和删除等功能。 6、在云服务器上需要求能够实现共享磁盘自动挂载功能,学生与老师共享一块虚拟磁盘，为学生设置下载权限，老师设置上传和下载权限。 7、 ▲云服务器要求支持设置定时任务，能够定时关闭云主机、重启云主机、关闭云终端，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒，要求提供功能操作界面截图并加盖投标人公章； 8 、提供课程镜像默认启动功能，每次开机时，云服务器能够自动加载设置好的默认课程镜像，老师可直接进入上课环境，该功能可选择是否开启，包括默认课程镜像也要求能够根据使用情况进行灵活配置。 9、提供能够对镜像进行管理的教学模式功能，包括信息技术课，考试等多种模式，支持教师自定义模式，教师可以将镜像复制到其他模式，也可以将一个未分配模式的镜像分配到某一模式中。 10、提供虚拟桌面与终端硬件关联启动功能，每次启动虚拟桌面时，云终端盒子硬件也一并启动，无需对终端进行单独开机 。 11、▲为保障教室的实施部署质量，云终端控制器统一管理界面的体检项目至少包含：云主机型号检测、云主机SN号检测、 云主机BIOS版本检测、云主机内存型号检测、云主机内存SN号检测、云主机内存大小检测、云主机硬盘类型检测、云主机硬盘大小检测、云主机硬盘固件版本检测、云终端类型检测、云终端系统版本检测、 云桌面网络设置检测、产品网络部署模式检测、授权证书加载检测；支持体检完成后自动修复常见问题；提供具有国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS标识的测试报告复印件加盖投标人公章； | 台 | 1 |
| 2 | 云教学终端 | 1、软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件； 2、为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端，处理器不得低于Cortex A9 四核，处理器主频不得低于1.6GHz，内存容量不低于1GB；提供不少于8GB的内置存储空间； 3、接口不少于4个USB 2.0接口、1个百兆网口、1对音频输入输出接口； 4、具备防盗设计的显示器背挂架； 5、支持选择云桌面登入，当用户有多个云桌面时，用户登录时支持选择云桌面； 6、支持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启； | 台 | 50 |
| 3 | 云终端多媒体教学管理软件 | 1、要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，老师可以通过教学管理软件对学生一键切换不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动； 2、通过教学管理软件，一键关闭云终端后，所有终端自动关闭（虚拟机与物理终端同时关闭）；通过教学管理软件，一键开启所有云终端后，终端自动启动并进入对应的课程镜像桌面； 3、为简化教学，教学管理软件需要提供终端编号功能，对学生机进行编号，方便上课前的学生点名等； 4、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定； 5、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 6、提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，老师可以对作业上交截止时间进行设置； 7、▲分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名手动分组也可以随机分组，可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件，针对此功能需提供功能截图并加盖投标人公章； 8、▲个人空间内置网盘，支持上传和下载功能，针对此功能需提供功能截图并加盖投标人公章； 9、互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏； | 点 | 50 |
| 4 | 教师机 | 1、配置≥海光八核处理器（X86架构，处理器主频≥2.8GHz）； 2、配置内存≥8GB；本地存储≥256 GB NVME SSD ；内置DVD刻录光驱； 3、USB接口≥8个（包含≥8个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口； 4、▲为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于300000小时，并提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，其中证书需官方可查并提供官方查询链接，测试报告需具备CNAS标识。 5、支持的操作系统UOS、麒麟V10、 windows10等 | 台 | 1 |
| 5 | 显示器及键鼠 | 23.8英寸IPS液晶显示器，与云终端同一品牌；液晶显示器，三年质保。 | 台 | 51 |
| 6 | 48口千兆接入千兆上行交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps，以官网最小值为准； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持手机组网、支持远程运维； 4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 ； | 台 | 3 |
| 7 | 24口千兆接入千兆上行交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、支持手机组网、支持远程运维； 4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 1 |
| 8 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 只 | 4 |
| 9 | 2米机柜 | 600*600*2000mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门 | 台 | 2 |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽线缆 PVC环保 1) 产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； 2) 线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降 3) 芯线导体23AWG，线缆外径6.2(±0.03mm），带宽≥250MHz 4) 支持最高达6次连接的100米链路； 5) 线缆外皮护套PVC，满足不同区域需求 6）通过国内信息产业部信道测试要求 | 米 | 4360 |
| B | 施工安装调试费 |  | 项 | 1 |
| 注：不包含强电线缆、插座及排插等设备 |  |  |  |  |

5．会议室扩声

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 设备材料 |  |  |  |
| 一 | 1#楼3层会议室 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖四无线会议话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.超静音轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态； 10.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 13.使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 14.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 2 |
| 2 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米复杂环境：50-80米； 12.适用于各种会议和演讲场合； ▲提供话筒抗EMI、RFI嵌入式软件著作权证书加盖投标人公章 | 套 | 1 |
| 3 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离。 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.≥8 平衡式话筒输入,≥2 组母线输出，≥1组AUX辅助输出,MP3播放器功能 2.话筒提供+48V幻像电源 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器） 5.三段英国风格均衡 6.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 7.两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器） 8.采用≥16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听 9.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V技术参数： | 台 | 1 |
| 5 | 专业音频处理器 | 1.≥2路平衡式信号输入，≥6路平衡式信号输出； 2.可灵活组合多种分频模式，高.低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3.以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 4.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原。 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便.直观和简洁； 7.提供USB2.0.USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； 8.每个输入和输出处理均有≥6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量.高调.低调.1阶全通.2阶全通5种均衡模式； 9.具有有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms).米(m).英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 10.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 11.输出通道还可独立控制压缩.限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 12.支持设备输入通道.输出通道.系统功能分别独立设置密码进行锁定保护，实现数据保密，使备更安全； 13.≥2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，≥5段LED显示输入/输出的精确数字电平表.哑音及编辑状态； 14.单机可存储≥30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上； 15.设备软件内置中控代码生成器，可实现一键中英文切换； 16.可通过外置控制盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 全频音箱 | 1.低音配置：≥8寸，≥150W8欧50芯140磁 2.高音配置：≥40W8欧34芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：75Hz-20KHz 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：80°（H）×50°（V） 9.额定功率：≥200W 10.峰值功率：≥400W | 只 | 6 |
| 7 | 功放 | 1.高效、节能、节约运营费用 2.有源PFC，功率因数达0.99 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%） 11.8Ω/立体声2×350W 12.4Ω/立体声2×595W 13.2Ω/立体声2×1015W | 台 | 3 |
| 8 | 机柜 | 1600*600*600mm | 台 | 1 |
| 9 | 3.5转双6.35 | 1.5米 | 条 | 1 |
| 10 | 多媒体桌插 | HDMI*1+VGA*1（预留）+UTP*2+3.5音频*1+220v*1；模块均为成品模块口成品线可以直接接入 | 个 | 2 |
| 11 | 卡侬头公母线 |  | 条 | 8 |
| 12 | 音箱插头 |  | 个 | 12 |
| 13 | 音箱壁架 |  | 个 | 6 |
| 14 | 音频线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 15 | 音箱线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 16 | HDMI高清线 | 准确数量以实际施工为准 | 条 | 3 |
| 17 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 18 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 19 | 电源线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 20 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 二 | 1#楼4层会议室 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖四无线会议话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.超静音轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态； 10.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 13.使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 14.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 2 |
| 2 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米复杂环境：50-80米； 12.适用于各种会议和演讲场合； | 套 | 1 |
| 3 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出。 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫（提供通过国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS\CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章，并提供证书编号查询截图）； 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离。 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.≥8 平衡式话筒输入,≥2 组母线输出，≥1组AUX辅助输出,MP3播放器功能 2.话筒提供+48V幻像电源 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器） 5.三段英国风格均衡 6.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 7.≥两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器） 8.采用≥16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听 9.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V技术参数： | 台 | 1 |
| 5 | 专业音频处理器 | 1.≥2路平衡式信号输入，≥6路平衡式信号输出； 2.可灵活组合多种分频模式，高.低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3.以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 4.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原。 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便.直观和简洁； 7.提供USB2.0.USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； 8.每个输入和输出处理均有≥6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量.高调.低调.1阶全通.2阶全通5种均衡模式； 9.具有有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms).米(m).英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 10.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 11.输出通道还可独立控制压缩.限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 12.支持设备输入通道.输出通道.系统功能分别独立设置密码进行锁定保护，实现数据保密，使备更安全； 13.≥2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，≥5段LED显示输入/输出的精确数字电平表.哑音及编辑状态； 14.单机可存储≥30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上； 15.设备软件内置中控代码生成器.可实现一键中英文切换； 16.可通过外置控制盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 全频音箱 | 1.低音配置：≥8寸，≥150W8欧50芯140磁 2.高音配置：≥40W8欧34芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：75Hz-20KHz 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：80°（H）×50°（V） 9.额定功率：≥200W 10.峰值功率：≥400W | 只 | 6 |
| 7 | 功放 | 1.高效、节能、节约运营费用 2.有源PFC，功率因数达0.99 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%） 11.8Ω/立体声2×350W 12.4Ω/立体声2×595W 13.2Ω/立体声2×1015W | 台 | 3 |
| 8 | 机柜 | 1600*600*600mm | 台 | 1 |
| 9 | 3.5转双6.35 | 1.5米 | 条 | 1 |
| 10 | 多媒体桌插 | HDMI*1+VGA*1（预留）+UTP*2+3.5音频*1+220v*1；模块均为成品模块口成品线可以直接接入 | 个 | 2 |
| 11 | 卡侬头公母线 |  | 条 | 8 |
| 12 | 音箱插头 |  | 个 | 12 |
| 13 | 音箱壁架 |  | 个 | 6 |
| 14 | 音频线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 15 | 音箱线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 16 | HDMI高清线 | 准确数量以实际施工为准 | 条 | 3 |
| 17 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 18 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 19 | 电源线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 20 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 三 | 4#楼5层会议室 |  |  |  |
| 1 | 无线一拖四鹅颈话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.超静音轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态； 10.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 13.使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 14.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 1 |
| 2 | 专业自适应反馈抑制 | - 采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出， 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质 - 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离。 | 台 | 1 |
| 3 | 智能电源时序器 | 1.采用≥6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2.可控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4.具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5.具备6.35短路触发接口 6.兼容多种类型插头，STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道+4对立体声 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关 3.1-4通道内置通道压缩器 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回 6.≥4母线(立体声, 2编组) 7.内置SPX效果器 | 台 | 1 |
| 5 | 双通道专业数字功放 | 1.高效、节能、节约运营费用 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择（提供通过国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS\CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章）； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 11、输出功率8Ω 2×250W； 12、输出功率4Ω 2x425W； 13、输出功率2Ω 2x725W； 14.输入灵敏度 1Vrms 15.串扰抑制 ≥80 dB 16.频率响应 20Hz - 20 kHz 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 18.信噪比 ≥105dB ▲19.提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权证书复印件加盖投标人公章 | 台 | 1 |
| 6 | 吸顶音箱 | 1．高保真同轴喇叭带金属后罩 2．≥8"橡胶折环黑色PP低音音盆, ≥1"高音音膜 3．标称阻抗:8Ω 4．额定功率：≥80W 5．最大功率：130W-150W 6．频率响应：90HZ-20KHZ 7．灵敏度: ≥87 dB SPL, 1W, 1m 8．扩散角度：水平150º、垂直150º | 只 | 4 |
| 7 | 豪华桌面信息接口盒 | 电源口、网口、HDMI、音频口 | 个 | 1 |
| 8 | 音频跳线 | 卡侬公母线 | 条 | 4 |
| 9 | 音箱插头 |  | 个 | 2 |
| 10 | 音频跳线 | 3.5mm转双6.35mm | 条 | 1 |
| 11 | 会议室音箱线缆 |  | 批 | 1 |
| 12 | 1.2米机柜 | 600*600*1200 | 台 | 1 |
| 13 | 机柜PDU | 输入总电流16A，输出10位10A万用插座，线长2米 | 个 | 1 |
| 14 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 四 | 7#楼培训室 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖四无线会议话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.超静音轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态； 10.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 13.使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 14.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 1 |
| 2 | UHF一拖二手持无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米复杂环境：50-80米； 12.适用于各种会议和演讲场合 | 套 | 1 |
| 3 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出， 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫（； 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离。 | 台 | 1 |
| 4 | 电源时序器 | 1.采用≥6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2.可控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4.具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5.具备6.35短路触发接口 6.兼容多种类型插头，STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性 | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1.≥8 平衡式话筒输入,≥2 组母线输出，≥1组AUX辅助输出,MP3播放器功能 2.话筒提供+48V幻像电源 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器） 5.三段英国风格均衡 6.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 7.≥两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器） 8.采用≥16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听 9.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V技术参数： | 台 | 1 |
| 6 | 专业音频处理器 | 1.≥2路平衡式信号输入，≥4路平衡式信号输出； 2.可灵活组合多种分频模式，高.低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3.以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 4.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原。 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便.直观和简洁； 7.提供USB2.0.USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； 8.每个输入和输出处理均有≥6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量.高调.低调.1阶全通.2阶全通5种均衡模式； 9.具有有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms).米(m).英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 10.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 11.输出通道还可独立控制压缩.限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 12.支持设备输入通道.输出通道.系统功能分别独立设置密码进行锁定保护，实现数据保密，使备更安全； 13.≥2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，≥5段LED显示输入/输出的精确数字电平表.哑音及编辑状态； 14.单机可存储≥30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上； 15.设备软件内置中控代码生成器.可实现一键中英文切换； 16.可通过外置控制盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制。 | 台 | 1 |
| 7 | 全频音箱 | 1.低音配置：≥8寸，≥150W8欧50芯140磁 2.高音配置：≥40W8欧34芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：75Hz-20KHz 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：80°（H）×50°（V） 9.额定功率：≥200W 10.峰值功率：≥400W | 只 | 4 |
| 8 | 功放 | 1.8Ω/立体声2×350W 2.4Ω/立体声2×595W 3.2Ω/立体声2×1015W 4.16Ω/桥接700W 5.8Ω/桥接1190W 6.4Ω/桥接2030W 7.RMS输出电压(THD=1%,1kHz)52.9V 8.电压增益34.5 dB 9.上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) 50V/us 10.输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz)1Vrms 11.THD+N (10% 额定输出功率，典型值) 0.02% 12.IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% 13.DIM30(10% 额定输出功率，典型值) 0.05% 14.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz）≥80 dB 15.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz）±0.2dB 16.输入阻抗20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 17.阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz） ≥300 18.信噪比(A记权，20Hz-20kHz)≥105dB 19.电源要求90-260VAC， 50/60 Hz 20.保护功能：过载保护.过热保护.温度功率控制.输出直流保护 21.尺寸(W×H×D)483×44×323mm 22.净重5.0kg | 台 | 2 |
| 9 | 机柜 | 1600*600*600mm | 台 | 1 |
| 10 | 管理电脑 | CPU：Intel i5-9500及以上 内存：≥8GB DDR4 2666MHz 硬盘：≥128G SSD+1T HDD 显卡：≥2G独立显卡 网口：≥1个千兆口 兼容操作系统：WIN10 IoT版（已授权） 显示器：≥23.8英寸LCD 含键鼠套装 | 台 | 1 |
| 11 | 3.5转双6.35 |  | 条 | 1 |
| 12 | 多媒体地插 | HDMI*1+VGA*1（预留）+UTP*2+3.5音频*1+220v*1；模块均为成品模块口成品线可以直接接入 | 个 | 2 |
| 13 | 卡侬头公母线 |  | 条 | 8 |
| 14 | 音箱插头 |  | 个 | 8 |
| 15 | 音箱壁架 |  | 个 | 4 |
| 16 | 音频线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 30 |
| 17 | 音箱线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 100 |
| 18 | HDMI高清线 | 准确数量以实际施工为准 | 条 | 1 |
| 19 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 100 |
| 20 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 30 |
| 21 | 电源线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 30 |
| 22 | 电源线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 30 |
| 23 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 五 | 7#楼会议室 |  |  |  |
| 1 | 无线一拖四鹅颈话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.超静音轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态； 10.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 13.使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 14.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 1 |
| 2 | 专业自适应反馈抑制 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出， 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫（； 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离。 | 台 | 1 |
| 3 | 智能电源时序器 | 1.采用≥6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2.可控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4.具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5.具备6.35短路触发接口 6.兼容多种类型插头，STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道+4对立体声 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关 3.1-4通道内置通道压缩器 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回 6.≥4母线(立体声, 2编组) 7.内置SPX效果器 | 台 | 1 |
| 5 | 双通道专业数字功放 | 1.高效、节能、节约运营费用 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择）； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 11、输出功率8Ω 2×250W； 12、输出功率4Ω 2x425W； 13、输出功率2Ω 2x725W； 14.输入灵敏度 1Vrms 15.串扰抑制 ≥80 dB 16.频率响应 20Hz - 20 kHz 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 18.信噪比 ≥105dB | 台 | 1 |
| 6 | 吸顶音箱 | 1．高保真同轴喇叭带金属后罩 2．≥8"橡胶折环黑色PP低音音盆, ≥1"高音音膜 3．标称阻抗:8Ω 4．额定功率：≥80W 5．最大功率：130W-150W 6．频率响应：90HZ-20KHZ 7．灵敏度: ≥87 dB SPL, 1W, 1m 8．扩散角度：水平150º、垂直150º | 只 | 4 |
| 7 | 豪华桌面信息接口盒 | 电源口、网口、HDMI、音频口 | 个 | 1 |
| 8 | 音频跳线 | 卡侬公母线 | 条 | 4 |
| 9 | 音箱插头 |  | 个 | 2 |
| 10 | 音频跳线 | 3.5mm转双6.35mm | 条 | 1 |
| 11 | 会议室音箱线缆 |  | 批 | 1 |
| 12 | 1.2米机柜 | 600*600*1200 | 台 | 1 |
| 13 | 机柜PDU | 输入总电流16A，输出10位10A万用插座，线长2米 | 个 | 1 |
| 14 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 六 | 6#楼舞蹈教室 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米复杂环境：50-80米； 12.适用于各种会议和演讲场合； | 套 | 1 |
| 2 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出， 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离。 | 台 | 1 |
| 3 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道+4对立体声 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关 3.1-4通道内置通道压缩器 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回 6.≥4母线(立体声, 2编组) 7.内置SPX效果器 | 台 | 1 |
| 4 | 专业音频处理器 | 1.≥2路平衡式信号输入，≥6路平衡式信号输出； 2.可灵活组合多种分频模式，高.低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3.以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 4.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原。 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便.直观和简洁； 7.提供USB2.0.USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； 8.每个输入和输出处理均有≥6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量.高调.低调.1阶全通.2阶全通5种均衡模式； 9.具有有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms).米(m).英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 10.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 11.输出通道还可独立控制压缩.限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 12.支持设备输入通道.输出通道.系统功能分别独立设置密码进行锁定保护，实现数据保密，使备更安全； 13.≥2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，≥5段LED显示输入/输出的精确数字电平表.哑音及编辑状态； 14.单机可存储≥30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上； 15.设备软件内置中控代码生成器.可实现一键中英文切换； 16.可通过外置控制盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制。 | 台 | 1 |
| 5 | 全频音箱 | 1.低音配置：≥8寸，≥150W8欧50芯140磁 2.高音配置：≥40W8欧34芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：75Hz-20KHz 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：80°（H）×50°（V） 9.额定功率：≥200W 10.峰值功率：≥400W | 只 | 6 |
| 6 | 功放 | 1.高效、节能、节约运营费用 2.有源PFC，功率因数达0.99 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%） 11.8Ω/立体声2×350W 12.4Ω/立体声2×595W 13.2Ω/立体声2×1015W | 台 | 3 |
| 7 | 机柜 | 1600*600*600mm | 台 | 1 |
| 8 | 3.5转双6.35 | 1.5米 | 条 | 1 |
| 9 | 多媒体桌插 | HDMI*1+VGA*1（预留）+UTP*2+3.5音频*1+220v*1；模块均为成品模块口成品线可以直接接入 | 个 | 2 |
| 10 | 卡侬头公母线 |  | 条 | 8 |
| 11 | 音箱插头 |  | 个 | 12 |
| 12 | 音箱壁架 |  | 个 | 6 |
| 13 | 音频线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 14 | 音箱线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 15 | HDMI高清线 | 准确数量以实际施工为准 | 条 | 3 |
| 16 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 17 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 18 | 电源线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 19 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| B | 施工安装调试费 |  | 项 | 1 |

6．报告厅大屏扩声及灯光系统

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 设备材料 |  |  |  |
| 一 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 讨论型会议系统主机 | 1.主机支持单元热插拨操作，不影响整机的工作情况。 2.主机支持自动编地址与手动编地址两种方式，满足更会需求。 3.主机带两路232端口，一路为232接收端，另一路为232发送端，主机能配合中控完成各种操作。 4.单机配有4路航空插接口，每一路能带25个单元，4路最多可接100个单元，加扩展后，可接250个单元，最多同时使用12个主席单元。 5.单元接口为9针带锁航空插，配有先进的供电系统，单独一路延长线最长可接300米后可正常使用40支话筒，适合现代会场各种布线要求。 6.主机配有液晶显示屏，便于操作主机的各种参数。 7.主机主言人数可从1－12之间任意设置。 8.具有多种发言模式：主席模式、讨论模式、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出，从而更好适应更种会场的要求。 9.主机具有声控功能，使单元具有手动与声控的两种打开方式。 10.主机可设置开机密码，可更安全的保护主机与会议系统被误操作开启。 11.主机连接摄像头，可实现视像跟踪功能，模式分为自动跟踪、会议讲座跟踪，还可以与高清视频切换器连接，实现最多6个高清摄像头的使用，适合各种会场的需求，支持多种摄像头协议，如EVI－D70、Yaan、Pelco-D、Pelco-P、BRC－Z330或定制特殊协议，可用232、485与摄像头连接。 12.多种音频输出方式，分别有：平衡输出、6.35mm输出、两路辅助莲花输入与输出接口，满足对会议录音，能配合更种扩声设备的连接要求。 13.自带一路6.35mm监听耳机接口，更会议操作人员更好的了解会议现场的更要情况。 | 台 | 1 |
| 2 | 讨论型会议系统主席单元 | 1.超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取，拾声距离可达50－70CM，可更换式咪芯更适合实际使用与维护。 2.咪杆带有红色灯环，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态。 3.单元打开方式可通过手动开启话筒；也可用过声控开启话筒，当话筒拾到声音后，自动开启发言。 4.单元内置一个1W/8欧的扬声器，方便小型会议使用。 5.带耳机输出端口，当插入耳机时自动断开内置扬声器。 6.带音量调节按钮，可以调节耳机和内置扬声器音量。 7.当话筒开启时，摄像机会自动跟踪，当关闭当前话筒后，会自动跟踪上一发言的话筒，当所有话筒关闭后，摄像机会自动返全境位。摄像机跟踪方式分为手动开启时追踪与发言追踪两种方式（配合HY-2601视像跟踪主机使用时）。 8.咪杆与底座可分离式设计，让单元更适合运输要求。 9.咪管材料为全铜，能达到超强抗手机信号干扰。 10.主席单元带控制优先按钮，当代表单元发言时可以关闭其发言，被关闭的代表单元有两种恢复方式，一种是被关闭的代表手动开启，另一种是主席松开优先键后代表自动回复，方便主席对会议进行控制。 | 只 | 1 |
| 3 | 讨论型会议系统代表单元 | 1.超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取，拾声距离可达50－70CM，可更换式咪芯更适合实际使用与维护。 2.咪杆带有红色灯环，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态。 3.单元打开方式可通过手动开启话筒；也可用过声控开启话筒，当话筒拾到声音后，自动开启发言。 4.单元内置一个1W/8欧的扬声器，方便小型会议使用。 5.带耳机输出端口，当插入耳机时自动断开内置扬声器。 6.带音量调节按钮，可以调节耳机和内置扬声器音量。 7.当话筒开启时，摄像机会自动跟踪，当关闭当前话筒后，会自动跟踪上一发言的话筒，当所有话筒关闭后，摄像机会自动返全境位。摄像机跟踪方式分为手动开启时追踪与发言追踪两种方式。 8.咪杆与底座可分离式设计，让单元更适合运输要求。 9.咪管材料为全铜，能达到超强抗手机信号干扰。 10.主席单元带控制优先按钮，当代表单元发言时可以关闭其发言，被关闭的代表单元有两种恢复方式，一种是被关闭的代表手动开启，另一种是主席松开优先键后代表自动回复，方便主席对会议进行控制。 | 只 | 5 |
| 4 | 会议工程盒 | 两路6芯工程盒(两进两出） | 只 | 1 |
| 5 | 会议延长线 | 30米6芯HY26系列航空插会议延长线 | 条 | 1 |
| 6 | UHF一拖二无线会议话筒（手持） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米复杂环境：50-80米； 12.适用于各种会议和演讲场合； | 套 | 1 |
| 7 | UHF一拖二无线会议话筒（头戴） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.塑料ABS环保材质腰包壳，使用轻便，头戴咪具有音量调节功能； 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 12.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米； 13.适用于各种会议和演讲场合； | 套 | 1 |
| 8 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1.采用对数周期偶极振子阵列，为UHF频段500-950MHz的无线系统提供2合一式的高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通道。整式的定向天线设计，为分集式UHF天线系统提供理想的远程和稳定的接收表现。另外，亦可作多通道无线系统的共享天线。 2.该天线可使用于所有UHF频段的接收机中，并提供180°角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升。 3.天线是以工业级标准的玻璃铜及铜膜镀层构造，提供耐用，防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可做长时间及稳定的表现，而天线整合的BNC端子提供了高质量及抵抗阻抗的特性，并能减低连接线的拉力，只能将天线用于可提供8V直流偏压的接收机或分配系统。 4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 5.天线放大器是设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育馆、演唱会、剧场、及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。 | 台 | 1 |
| 9 | 无线信号放大器延长线 | 40米 | 条 | 2 |
| 10 | 数字专业前置 | 1.具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节。 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP。 3.音乐设有≥7段参量均衡。话筒设有≥15段参量均衡。有麦克风压限功能。 4.主输出设有≥5段参量均衡。有压缩限幅器。 5.中置输出、超低音输出及后置输出（dsp330没此输出）均设有≥3段参量均衡。 6.麦克风有≥4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3。 7.可存储≥16种模式。 8.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能。 9.内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。 10.本机设有全功能菜单，可通过强大的PC界面设置。 | 台 | 1 |
| 11 | 数字反馈抑制器 | 1. 采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出， 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离。 | 台 | 1 |
| 12 | 智能电源时序器 | 1.≥2寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 2.每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass； 3.支持面板LOCK锁定功能，防止误操作； 4.内置时仲芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，智能化不须人为操作； 5.支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置； 6.每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 7.≥10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 8.欠压、超压检测及报警，单路额定输出电流≥13A，额定总输出电流≥30A； 9.RFI/EMI独立电源滤波器配合智能截频FILTER多重净化技术，滤除外部杂波信号及设备间干扰，为每路设备提供干净而稳定的电源；； ▲10.提供30MHz~300MHz骚扰功率范围检测合格和1GHz-6GHz 3M距离辐射骚扰范围检测合格的第三方检测报告复印件加盖厂家公章； | 台 | 3 |
| 13 | 调音台 | 1.≥12路单声道输入，≥2个立体声信道输入，≥4编组输出 2.≥6个辅助发送信道 3.立体声输入通道可以独立地分配给左右通道； 4.≥3段EQ、1段扫频；100Hz 高通滤波器； 5.独立的幻象供电开关； 6.专用主输出及立体声监听电平灯； 7.所有推子均带有静音、电平灯和 AFL； 8.内部联络信号通道可供选择； 9.录音机可接入到左右信道和监听信道； 10.耳筒插座及本地监听输出； 11.+26dBu 余量的电子平衡式 XLR 输出电路； 12.74dB 前置放大器可接受高至 +34dBu 的话筒或线路输入电平 ； 13.超低噪声的前级混合放大器设计； 14.≥100种选择录音级的数字效果器，参数可细调可储存； 15.100mm 防尘推子； 16.MP3播放器带USB输入 | 台 | 1 |
| 14 | 专业音频处理器 | 1.≥16路平衡式话筒\线路输入； 2.≥16路平衡式输出； 3.面板上支持多种音频格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4.支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 7.输出每通道：≥31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 9.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能； 分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等； 8.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 9.设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 10.RS-232双向串行控制接口，可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-232设备，或接收第三方RS-232控制 11、支持≥8路逻辑输入/输出，≥4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口； | 台 | 1 |
| 15 | PX系列双8寸专业线阵全频音箱 | 1.单元配置：≥2x8″低音单元65芯音圈，≥200W/16Ω，≥170磁 ≥1x75mm高音单元75芯音圈，≥1″口径，≥100W/8Ω 2.号角材质：玻璃钢 3.音箱材质：18mm桦木板 4.表面处理：黑金砂漆 5.音箱铁网：1.5mm多孔钢网内衬防尘棉 6.吊挂配件：组合吊挂 7.接线方式：2 x NL4 Speakon 8.频响范围：68Hz-20KHz 9.灵敏度（1w@1m)：HF:≥103dB/ LF:≥101dB 10.额定功率：HF:≥60W/ LF:≥400W 峰值功率：HF:≥240W/ LF:≥1600W 11.最大声压级：HF:≥127dB/ LF:≥133dB 12.阻抗：8（Ω） | 只 | 8 |
| 16 | PX双8系列专业线阵超低频音箱 | 1.单元配置：≥1x18″低音单元100芯音圈，≥800W/8Ω，≥220磁 2.音箱材质：25mm桦木板 3.表面处理：黑金砂漆 4.音箱铁网：2.0mm多孔钢网内衬防尘棉 5.吊挂配件：组合吊挂 6.接线方式：2 x NL4 Speakon 7.频响范围：26Hz-500Hz 8.灵敏度：≥96dB 9.额定功率：≥800W 10.最大声压级：≥122dB 11.阻抗：8（Ω） | 只 | 2 |
| 17 | PX双8系列田字架 | 田字吊架1个，U型扣4个，绑带2条，钢丝绳，锁扣等 | 只 | 2 |
| 18 | 补声音箱 | 1.低音配置：≥10寸×1，≥200W8欧50芯170磁 2.高音配置：≥1.7英寸×1，≥50W8欧44芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：65Hz-20KHz 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：≥80°（H）×50°（V） 9.额定功率：≥250W 10.峰值功率：≥500W | 只 | 4 |
| 19 | 台唇音箱 | 1.低音配置：≥10寸×1，≥200W8欧50芯170磁 2.高音配置：≥1.7英寸×1，50W8欧44芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：65Hz-20KHz 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：≥80°（H）×50°（V） 9.额定功率：≥250W 10.峰值功率：≥500W | 台 | 2 |
| 20 | 返听音箱 | 1.频率响应：45Hz-20KHz(-6dB) 2.单元配置：LF:≥12"×1( 3”音圈)HF:≥×1 (1.7”音圈) 3.额定功率 :≥400W 4.最大功率 :≥800W 5.声 压 级 ：≥123dB(1W/1m) 6.最大声压级：≥129dB(1W/1m) 7.灵 敏度：≥98dB(1W/1m) 8.额定 阻抗:8Ω | 台 | 4 |
| 21 | 线阵全频功放 | 1.高效.节能.节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧.轻便.结构稳固； 5.立体声.单通道.桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益 38dB，35dB，32dB，29dB可选择； 7.保护功能完善：短路.直流.过温等保护，过载功率控制.超温功率控制等； 8.符合安规.电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 技术参数： 1.8Ω/立体声:4×1000W 2.4Ω/立体声:4×1700W 3.2Ω/立体声:4×2890W 4.16Ω/桥接:2×2000W 5.8Ω/桥接:2×3400W 6.4Ω/桥接:2×5780W | 台 | 2 |
| 22 | 线阵超低功放 | 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态； 2.具有两通道独立温度显示； 3.具有两声道独立音量数值显示； 4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示； 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出：≥1200W×2；，立体声4Ω输出：≥2000W×2，桥接8Ω 输出：≥3200W； 9.输入灵敏度：0.775V/1.4V； 10.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； | 台 | 1 |
| 23 | 补声功放 | 1.高效.节能.节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99）； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧.轻便.结构稳固； 5.立体声.单通道.桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32dB, 26dB可选择； 7.保护功能完善：短路.直流.过温等保护，过载功率控制.超温功率控制等； 8.符合安规.电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； ▲10.采用先进的节能电路设计，功放待机时间待机功耗小于3W（提供具有CMA标识的第三方《检验报告》复印件加盖投标人公章，并提供证书编号查询截图）； 11.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%） 技术参数： 1.输出功率8Ω2×450W 2.输出功率4Ω2×765W 3.输出功率2Ω2x1300W 4.输入灵敏度 1Vrms 5.串扰抑制 ≥80 dB | 台 | 2 |
| 24 | 台唇功放 | 1.高效.节能.节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧.轻便.结构稳固； 5.立体声.单通道.桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32dB, 26dB可选择； 7.保护功能完善：短路.直流.过温等保护，过载功率控制.超温功率控制等； 8.符合安规.电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.采用先进的节能电路设计，功放待机时间待机功耗小于3W； 11.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%） 技术参数： 1.输出功率8Ω2×450W 2.输出功率4Ω2×765W 3.输出功率2Ω2x1300W 4.输入灵敏度 1Vrms 5.串扰抑制 ≥80 dB | 台 | 1 |
| 25 | 返听功放 | 1.高效.节能.节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧.轻便.结构稳固； 5.立体声.单通道.桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益38dB, 35dB, 32dB, 29dB可选择； 7.保护功能完善：短路.直流.过温等保护，过载功率控制.超温功率控制等； 8.符合安规.电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 技术参数： 1.输出功率8Ω2×650W 2.输出功率4Ω2×1050W 3.输出功率2Ω2×1700W | 台 | 2 |
| 26 | 舞台超低音箱 | 1.低音配置：≥18寸，≥650W8欧100芯220磁 2.阻抗：8Ω 3.频率响应：35HZ-500HZ 4.输入灵敏度：≥95dB/w/m 5.最大声压级：≥120dB 6.构成：≥18"Woofer 7.额定功率：≥650W 8.峰值功率：≥1300W | 只 | 2 |
| 27 | 舞台超低功放 | 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态； 2.具有两通道独立温度显示； 3.具有两声道独立音量数值显示； ▲4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（提供具有CMA标识的第三方《检验报告》复印件加盖投标人公章）； 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出：≥1200W×2；，立体声4Ω输出：≥2000W×2，桥接8Ω 输出：≥3200W； 9.输入灵敏度：0.775V/1.4V； 10.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； | 台 | 1 |
| 28 | 监听音箱 | 1.输出功率：≥2×60W 2.灵敏度：≥89dB 3.频率响应：20Hz-20KHz 4.信噪比：≥87dB 5.电源：交流220V±10％/50Hz | 套 | 1 |
| 二 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | IP分布式智能中控系统 | 1.嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染； 2.≥64MB数据存储器； 3.≥8路独立可编程控制接口(4路DB-9,4路凤尾端），串口速率600~115200bps；（ 4.每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 5.≥8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 6.≥1路以太网通讯接口，支持多达≥10个TCP/UDP连接； 7.≥8路数字 I/0 输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V（10mA）数字输入信号； 8.≥8路弱继电器控制接口，可控制DC5V的开关量及低电压控制高电压功能； 9.需支持内置时钟芯片，可通过移动控制软件校准时间； 10.为便于后期维护，需支持红外代码块库导出功能； 11.正面板具备≥8个按键，可定义按键控制功能，便于应急使用； 12.核心处理器: Cortex-M3 +高速 FPGA，双核处理器； ▲13.支持矩阵键盘控制，支持键盘使能，支持设置坐标上传方式；（提供此项中控软件界面截图并提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章） 14.支持有线网、无线网连接，支持读取网络配置，支持远程服务器连接；支持发送HTTP-GET；支持历史曲线采样； ▲15.支持一键管控信号布局；支持嵌入MiniC；支持播放、暂停、恢复、停止管理；（提供此项中控软件界面截图并提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 2 | 电源控制器 | 1.采用NXP工业级CPU芯片，超强抗干扰能力，能通过4KV 快速脉冲干扰(EFT)；独创RS-232地址码开关方式，可以提供一个RS-232接口控制多台继电器， 支持最大255台级联；PC软件控制，首创设备状态反馈显示功能； 2.兼容其他中控和其他品牌中控或第三方控制设备；紧急情况下可DIP手动控制方式；≥8路电源插座或开关组件任意组合； 3.内置≥八路进口30A大功率继电器模块，每路功率可达≥1200W； 4.电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； 5.提供每路开关LED状态显示；采用进口24V奥姆龙继电器，解决继电器吸合力不够产生火花问题；独立100V-220V开关电源供电，增强系统稳定性；三重独立控制方式，手动和电脑软件、RS-232； 6.高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性，有较高的性价比；整机通过15KV抗静电测试 | 台 | 1 |
| 3 | 移动控制软件 | 1.支持IOS/android系统； 2.支持双向多点TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议通讯控制； 3.支持宏、按钮、滑动条、进度条、浏览器、文本输入框、文字标签、滑动列表框、图片框、视频播放组件、天气显示、时间显示、语音识别控制； 4.支持中控设备状态读取及呈现； 5.支持RTMP/RTSP流媒体协议； 6.支持LUA嵌入； | 套 | 1 |
| 4 | 平板电脑 | ≥64GB | 台 | 1 |
| 5 | 路由器 | 无线路由器 | 台 | 1 |
| 三 | 舞台灯光及机械系统 |  |  |  |
| 1 | LED200W成像灯 | 1.输入/输出 ，AC100-240V50-60HZ 2.电源输入：POWER CON电源插 3.信号输入/输出：3P-XLP输入/出，DMX512信号 4.额定功率：≥200W 5.超高亮度≥200W ，COB集成光源暖白光、白光 6.控制：≥2DMX通道，LCD显示屏，≥4种调光曲线 7.可选择，主从机同步， 8.光束角度：19/26/36/50度（可选） 9.光学照度：2400Lux/5m 10.刷新频率：2000HZ 11.散热处理：铝管导热+静音风扇 12.外壳材料：铸铝， 13.防水等级：≥IP20 14.工作时温度：LED中心温度>40度 | 台 | 16 |
| 2 | LED三合一全彩帕灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:≥LED 54颗3W三合一RGB全彩灯珠 3.功耗:≥180W 通道:≥8CH 4.颜色:无限的RGB颜色混色系统 5.光束角度:≥15度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 7.功能:总调光控制通道可同时控制≥3个主颜色通道 的明暗变化具有自动运行功能，音乐控制功能，连 机同步功能，DMX512控制。 | 台 | 37 |
| 3 | 200WLED三基色 | 1.型号:LED三基色灯 2.额定电压：AC110-240V 3.功率：≥200W 4.光源数量：≥432颗LED灯珠 5.颜色：暖白 6.控制模式：声控、自走、DMX512控制 光线柔。三基色柔光灯具，对主持人员无强烈刺眼的现象，使被光照人员舒适，放松。 灯体采用铝制型材结构；遮飞板使用进口反光板，反光效率高。 | 台 | 17 |
| 4 | 260W 摇头光束灯 | 1.电源:AC110-240V,50/60Hz 2.总功率：≥390W 3.光源：≥260W 4.调光: 0-100%线性调节 5.频闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒) 6.调焦: 线性调焦 7.变焦: 线性变焦 8.光束角度: 2度-38度 9.光学镜头: 高精度胶合光学镜头组合 10.颜色：≥1个固定颜色盘，≥13个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果 11.固图：≥1个固定图案盘，≥14个图案+白光，可双向变速旋转 12.旋转盘：≥1个旋转图案盘，≥9个可更换图案盘+白光，图案往返流水由慢到快 13.棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果,可正反向旋转切换效果 XY轴电机，超静音,超高速三相电机 14.水平扫描:≥540度(160bit精度扫描)电子纠错. 15.垂直扫描:≥270度(160bit精度扫描)电子纠错. 16.通道模式:≥20个国际标准DMX512通道,主从模式. 17.显示：彩色触摸显示屏 18.整流器:电子整流器使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，节能. | 台 | 14 |
| 7 | 金刚1024灯光控台 | 1.DMX512通道数：≥1024 2.电脑灯的配接数量：≥96 3.电脑灯重新配接地址码：支持 4.灯具水平垂直交换：支持 5.灯具通道反倒输出：支持 6.灯具通道滑步模式切换：支持 7.每台电脑灯最多可用控制通道：≥40主通道+40微调通道 8.灯库：支持珍珠R20灯库 9.可保存的场景数量：≥60 10.可同时运行的场景数量：≥10 11.多步场景的总步数：≥600 12.场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 13.每个场景可存储图形数量：≥5 14.推杆启动场景并进行调光：支持 15.互锁场景：支持 16.点控场景：支持 17.图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 18.可同时运行图形数量：≥5 19.主控推杆：全局、重演、灯具 20.立即黑场：支持 21.转盘调整通道数值：支持 22.推杆调整通道数值：支持 23.推杆调光：支持 24.U盘读取：支持FAT32格式 | 台 | 1 |
| 8 | 12路电源控制箱直通硅 | 1.≥12路电源输出（每路输出≥4KW） 2.配备二级开关，符合供电规范 3.指示灯显示三相电源状态 4.电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 9 | 八路512信号放大器 | 1.≥8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0) 2.≥2路DMX512数码输入，≥8路DMX512直接输出。 3.输入/输出光电隔离。 4.≥8路独立放大驱动输出。 5.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 6.增强数据总线接入设备数量的能力。 7.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 8.电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 2 |
| 10 | 大号灯钩 | 全铝质承重：80kg；卡管;40-58mm | 个 | 98 |
| 11 | 保险绳 | 规格：4mm；长度：80mm；承重：50kg | 条 | 84 |
| 12 | 信号线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 100 |
| 13 | 信号插头卡侬公母 |  | 对 | 20. |
| 14 | 电缆 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 15 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 250 |
| 16 | 固定会标幕吊杆 | 钢管桁架结构，多节组合拼装，哑光黑色漆，杆体高度中心间距：150mm，杆体长度：依据现场实际，含固定悬挂结构 | 套 | 1 |
| 17 | 调速对开大幕机 | 舞台专用调速开闭幕机。速度:V=0.1-0.6m/s；对开电机功率：1.1kw；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于45db。保护装置：水平限位开关、极限开关、水平减速开关；最大悬幕布重量≥500kg | 套 | 1 |
| 18 | 固定灯光吊杆 | 钢管桁架结构，多节组合拼装，哑光黑色漆，杆体高度中心间距：150mm，杆体长度：依据现场实际，含固定悬挂结构 | 道 | 5 |
| 19 | 横侧幕固定吊杆 | 钢管桁架结构，多节组合拼装，哑光黑色漆，杆体高度中心间距：150mm，杆体长度：依据现场实际，含固定悬挂结构 | 套 | 1 |
| 20 | 匀速对开会议幕机 | 舞台专用调速开闭幕机。速度:V=0.44m/s；对开电机功率：0.75kw；噪音：观众厅第一排中间位置检测不大于45db。保护装置：水平限位开关、极限开关、水平减速开关；最大悬幕布重量≥500kg | 套 | 1 |
| 21 | 大幕对开轨道 | 轨道尺寸：大幕26m、会议幕16m，大幕单边对开13m、会议幕单边对开8m， 稳定结构轨道，钢缆与框架之间通过鸡心扣连接，水平限位开关保护。幕布滑车、限位装置等设施。 | 套 | 2 |
| 22 | 舞台机械控制 | 2路模拟控制，分体式控制台，控制任何一个线路上的上限到位和下限到位，具有点控功能，设有乱相保护装置，电源指示等设施 | 套 | 1 |
| 23 | 栅顶钢结构转换层 | 根据现场情况制作，满足设备安装使用 | 项 | 1 |
| 24 | 安装辅材 | 抱箍、锁扣、花篮螺丝、吊杆号码牌等配件 | 批 | 1 |
| 25 | 前檐幕（含衬里） | 幕布尺寸≥24×1.5×3:1×1(长×高×折比3×块)，B1级防火阻燃处理，具体颜色由业主选定，建议枣红色 | m2 | 108 |
| 26 | 对开大幕（含衬里） | 幕布尺寸≥13×6.5×3:1×2(长×高×折比3×块)，B1级防火阻燃处理，具体颜色由业主选定，建议枣红色 | m2 | 507 |
| 27 | 横条幕（含衬里） | 幕布尺寸≥18.2×1.5×3:1×1(长×高×折比3×块)，B1级防火阻燃处理，具体颜色由业主选定，建议墨绿色 | m2 | 81.9 |
| 28 | 竖条幕（含衬里） | 幕布尺寸≥2×6.5×3:1×2(长×高×折比×块)，B1级防火阻燃处理，具体颜色由业主选定，建议墨绿色 | m2 | 78 |
| 29 | 对开会议幕（含衬里） | 幕布尺寸≥8×6.5×3:1×2(长×高×折比3×块)，B1级防火阻燃处理，具体颜色由业主选定，建议驼黄色 | m2 | 312 |
| 四 | 辅材和管线 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 2055*600*800mm 灯光+扩声 | 台 | 2 |
| 2 | 操作台 | 1710*900*750 | 台 | 1 |
| 3 | 音频跳线 | 3.5转6.5 | 条 | 1 |
| 4 | 音箱壁架 |  | 个 | 4 |
| 5 | 多媒体地插 | HDMI*1+VGA*1（预留）+UTP*2+3.5音频*1+220v*1；模块均为成品模块口成品线可以直接接入 | 个 | 3 |
| 6 | 音箱地插 |  | 个 | 8 |
| 7 | 话筒落地支架 |  | 个 | 2 |
| 8 | 话筒地插 |  | 个 | 2 |
| 9 | 卡侬头公母线 |  | 条 | 20 |
| 10 | 音箱插头 |  | 个 | 40 |
| 11 | 网线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 100 |
| 12 | 音频线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 80 |
| 13 | 音箱线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 300 |
| 14 | 高清线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 150 |
| 15 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 400 |
| 16 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 150 |
| 17 | HDMI高清线 | 准确数量以实际施工为准 | 条 | 3 |
| 18 | HDMI高清线 | 准确数量以实际施工为准 | 条 | 2 |
| 19 | 电源线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 20 | 电源线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 150 |
| 21 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| B | 施工安装调试费 |  | 项 | 1 |

7．精品录播室

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 设备材料 |  |  |  |
| 1 | 校园直录播平台 | 1、要求资源平台与学校配套智慧录播主机为同一品牌，能够实现设备主机与系统的无缝对接； 2、为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求高清资源平台采用linux开源操作系统； 3、支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求；包括学生管理、班级管理等应用； 4、录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到高清资源平台进行分类管理； 5、资源平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播； 6、支持互动课直播，默认状态下直播观看主讲视频画面和主讲教室的PPT或板书的两画面，任一画面可在直播页面随意放大观看；当互动对讲时，直播观看主讲端视频、对讲端视频、主讲端PPT或板书的三画面，任一画面可在直播页面随意放大观看。 8、系统首页支持通过后台配置，实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、视频和直播数据统计等模块开启或关闭，并支持对应模块名称自定义修改； ▲9、系统平台采用模块化设计，支持导航菜单功能自定义配置，用户可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用；（要求提供具备CNAS、CMA、ilac-MRA等标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章；） 10、支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图，等自定义设置，PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置； 11、系统支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求； 12、支持视频窗口保持功能，当系统界面拖动时，能够将视频播放窗口缩小并保持在界面右下方持续播放，保证视频观看连续性； 三、 软件系统功能 1、教育动态：系统首页面支持教育动态、视频直播、精品视频、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源；支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数；支持教育动态类目管理，支持不少于两级动态分类，满足学校不同教育资讯分类发布需求；支持用户对教育动态资讯进行在线评论，支持管理员评论审核后显示及在线回复； 2、 课程管理：系统需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索；支持支持Word、Excel、PPT等课件上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习；支持视频的收藏，收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放；支持用户对视频进行评论功能，支持管理员对用户评论的审核或不审核设置，当关闭审核功能，则评论可直接显示，当开启审核设置，所有评论需经管理员审核方可演示，实现不良评论屏蔽操作； 3、 专辑管理：平台具备视频专辑管理功能，用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持公开发布、登录观看、暂不公开等观看权限设置，支持按照学科、学段、年级、班级等不同方式进行分类；视频专辑支持自定义专辑名称，支持专辑包含视频数量和浏览人数统计功能；支持一键播放专辑全部视频功能，并支持不少于3种播放布局，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名； 4、 优课评比：平台支持发起优课评比活动，系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家，参赛老师可以自己选择参赛视频，评审专家可以在评审阶段进行在线评审，支持对评分项项目，权重等进行自定义设置； 5、 微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定，支持按时间进行知识点编辑，在微课中设置多个知识点；支持按学科，学段，教材版本等进行知识点编辑，上传微课时可根据设定的知识点进行分类上传，并可同时上传微课对应的学习文档资料，支持doc 、 docx、 xls 、 xlsx 、 ppt、 pptx、 pdf、 txt等格式。 6、 名师讲堂：平台具备名师讲堂功能，支持列表显示名师资源，可根据名师列表查看名师及视频展示；进入名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍，支持视频点播的次数显示，支持最新发布、最多播放排行； 7、 排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名； 8、个人应用：支持个人中心应用，可以在个人中心上传自己的视频资源，并进行分类、专辑设置，支持在线对上传的视频进行编辑，如片头片尾、剪辑、知识点等编辑，并可查看个人上传视频的互动信息，如问答、评论信息；支持对视频上传文档如doc 、 docx、 xls 、 xlsx 、 ppt、 pptx、pdf、txt、rar、zip、jpg、png等格式文件进行匹配，方便观看人员查看相关的教学资料。支持查看个人收藏的视频，支持教室预约；支持查看自己参加的优课评比活动，并进行相应的操作如基本信息，课程等内容。 9、提供与厂家自有品牌的安卓端发起直播应用APP，支持与平台对接实现移动端直播，支持调用手机摄像头及桌面开展直播活动。 10、提供厂家自有品牌的安卓端直播点播观看APP、可安装于安卓手机，平板、电视等设备，支持在线直播、点播及新闻动态的观看。 四、 软件后台管理要求 1、 用户管理：平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能； 支持按组织架构进行用户管理，支持用户分组管理。 2、录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传； 3、直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置； 4、视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能； 5、报表统计要求：支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果；支持直播观看信息查看，支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示；支持直播用户分布图，能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数，并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示；支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块，帮助学校老师充分了解各视频查看统计结果； | 套 | 1 |
| 2 | 平台服务器 | 1、标准机架式服务器，不低于6核3.0GHz处理器，不少于16G内存； 2、配置2T企业级硬盘，支持多盘位存储扩展。 | 台 | 1 |
| 3 | 高清录播主机 | 1、 为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、 系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策； 3、 支持不小于5路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出； 4、 录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 5、 为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口 ； 6、 录播主机支持不小于1路千兆RJ45网络接口； 7、 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 8、 主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸； 9、 控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备； 10、▲ 系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动；（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS、CMA、ILAC标识的测试报告复印件加盖投标人公章） 11、 系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； 12、 支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 13、 主机可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及现场播报等场景应用； 14、 支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能； 15、为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路3.5 LINE IN、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子、1路双莲花LINE OUT可选； 16、 考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用12V直流供电； 17、 提供国家强制节能认证证书复印件，加盖厂家公章； 18、▲ 为保证设备稳定运行，要求提供设备运行无故障运行MTBF不小于25万小时；（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS、CMA、ILAC标识的测试报告复印件加盖投标人公章） | 台 | 1 |
| 4 | 录播控制面板 | 1、 面板尺寸≥4.3寸； 2、 分辨率≥480*272； 3、 背光类别：LED； 4、 背光亮度：≥300nit，支持64级亮度可调 5、 支持RS485和RS232两种控制接口； 6、 支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作； | 台 | 1 |
| 5 | 高清云台摄像机 | 1、采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万； 2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式； 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)； 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪； 8、信噪比≥ 55dB； 9、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°； 10、支持扩展预置位数量≥255； 11、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, CVBS； 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口； 13、音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口； 14、USB 接口≥1 路, USB 2.0； 15、工作输入电压DC 12V； 16、工作温度 -10 ~ 40° C； 17、功耗≤12W。 | 台 | 4 |
| 6 | 自动跟踪系统 | 1、支持教室讲台、学生区域侦测区绘制，实现录播主机全自动跟踪切换； 2、系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换； 3、系统支持多个屏蔽区设置，可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的错误特写画面； | 套 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | 1.音频输入：≥8路平衡输入（凤凰端子）,音频输入阻抗100Kohm，可支持48V 幻象供电；≥4路Line-in输入，最大输入电平6dBV，输入阻抗100Kohm；支 持手拉手麦克风输入，1路手拉手可带8个从设备 2.音频输出：≥4路平衡输出，可配置混音输出且与单声道同源，总谐波失真 （THD+N）：≤0.002%@+4dBu，1KHz 3.网络配置：可通过网络进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、 降噪等级等参数 4.采样率：32K 5.采样位数：≥16位 6.最大智能混音路数：8路 7.动态范围：≥90db 8.环境噪声消除：稳态噪声消除比：30dB 9.频率响应：20Hz-16KHz 10.最大增益：≥59dB 11.电源电压：DC12V/2A 12.智能混音功能，确保低噪声及音质清晰；具有AGC功能，防止多人大声说 话时破音 13.集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量 14.支持软硬件48V幻象供电开启关闭，4路单声道LINE-IN输入，可配置输入音量，可以通过软件配置任意输入混音功能 15。具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级 可调 | 台 | 1 |
| 8 | 吊装话筒 | 1、 话筒类型：电容式麦克风； 2、 指向性：超指向； 3、 频率响应：80Hz-16KHz； 4、 灵敏度：-43dB ± 2dB； 5、 最佳拾音距离20-50cm； 6、 输出阻抗75欧姆； 7、 供电要求：48v幻象供电； 8、 输出：平衡输出； | 套 | 8 |
| 9 | 录播提示系统 | 1、 录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式； 2、 为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 3、 支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能； 4、 系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 5、 系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 6、 ▲系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源；（提供具有国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS、CMA、ILAC标识的测试报告复印件加盖投标人公章） 7、 系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验； 8、 要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止； 9、 系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置； 10、 系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态； 11、 系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器； 12、 系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式； 13、 录播系统内置互动功能，支持标准H、323和SIP协议，支持与标准视频会议系统对接实现互动教学； 14、 录播系统互动功能，要求支持录播主机与录播主机之间互动，录播主机与视频会议终端之间互动、录播主机与MCU之间互动等3种互动场景； 15、 录播系统互动功能要求同时支持公网与内网同时互动； 16、录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面； 17、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果； 18、 系统支持一键式连接远程录播教室进行互动教学，支持互动教室数据的批量导入和导出功能； 19、 录播系统互动要求支持主讲教室与听讲教室两种角色自由切换； | 套 | 1 |
| 10 | 专业导播台 | 1、 采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，本地导播可直连录播主机，远端导播直连导播电脑即可，即插即用，不需要安装驱动以及任何插件； 2、 导播控制键盘支持课件录制的开始、暂停、停止，可针对导播进行手动、自动、半自动的模式切换； 3、 导播控制键盘支持不少于5种画面布局的按键切换，支持不少于4种特效的按键切换； 4、 导播控制键盘支持导播画面的主流输出与预监输出的切换； 5、 导播键盘支持不少于6路视频预置位存储与调用； 6、 导播控制键盘支持六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控制按键采用橡胶+微动方式，使用寿命可达100万次； 7、 导播控制键盘含LED背光，当按下功能键，相对应背光会亮起； | 支 | 1 |
| 11 | 智慧集控中心 | 集成千兆网络交换机网口≥5口,集成千兆SFP光口≥1路,内置集成3*2 HDMI交叉矩阵芯片，支持高清网络视频解码信号输出接口≥2路，其中输入信号支持HDMI高清接口≥3路，输出信号支持HDMI高清接口≥2路， HDBaseT接口≥1路。可编程RS232控制通信端口≥2路， USB通信接口≥2路，磁控锁控制输出≥1路，IO输入检测接口≥1路。 | 台 | 1 |
| 12 | 数字功放 | 1.采用≥4 寸 TFT彩色 液晶屏，显示内容更全面直观 2.采用 SMT.AI.ICT 全自动生产和检测技术，保证标准化生产和产品的一致性 3.具有音频输入一键软切换功能，不用进入菜单即可切换 2 组 RCA 音频信号，具备光纤同轴优先选择功能 4.自主研发 3×DSP 数字处理技术，采用 32 位高性能运算 DSP芯片，高信噪比比专业 AD/DA,32 位/96K 数字采样 5.音乐采用七段,麦克风采用十五段音调均衡器调节，低切频点可调 6.采用专业防啸叫技术，≥3 级反馈抑制设定，让啸叫无影无踪 7.功放设计有短路.过载.过压.过温限幅，开机廷时等保护功能，使用安全可靠 8.数控模拟音频处理电路音乐.麦克风.效果开机音量设置及最大音量锁定功能 9.具有开机音乐.麦克风效果模式设定功能 10.具有蓝牙≥ 4.0.USB 互动音频输入控制接口 11.低音输出音量可随麦克风开关控制 12.具有开关机静音功能，防止冲击后级功放 | 台 | 3 |
| 13 | 专业音柱 | 1.扬声器单元:≥8" 低音扬声器,≥2"高音扬声器 2.频响范围: 300Hz-20kHz 3.额定功率：≥120W 4.阻抗：8Ω 5.灵敏度：≥88dB | 台 | 6 |
| 14 | 55寸液晶电视机 | 1.尺寸：55寸 2.物理分辨率：≥1920*1080 3.亮度：250nits 4.水平可视角：±178° | 台 | 2 |
| 15 | 高清分配器 | 高清分配器，HDMI，一进四出，4K60Hz | 台 | 1 |
| 16 | 网线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 17 | HDMI高清线 | 准确数量以实际施工为准 | 条 | 3 |
| 18 | 电源线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 19 | 音频线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| 20 | 音箱线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 150 |
| 21 | 视频线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 22 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 350 |
| 23 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 50 |
| B | 施工安装调试费 |  | 项 | 1 |

8．观摩教室系统

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 设备材料 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖四无线会议话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.超静音轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态； 10.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容 13.使用距离: 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 14.适用于各种会议和演讲场合。 | 套 | 2 |
| 2 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出， 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号。 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响。 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离。 | 台 | 2 |
| 3 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道+4对立体声 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关 3.1-4通道内置通道压缩器 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回 6.≥4母线(立体声, 2编组) 7.内置SPX效果器 | 台 | 2 |
| 4 | 专业音频处理器 | 1.≥2路平衡式信号输入，≥4路平衡式信号输出； 2.可灵活组合多种分频模式，高.低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3.以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 4.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原。 6.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便.直观和简洁； 7.提供USB2.0.USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制； 8.每个输入和输出处理均有≥6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量.高调.低调.1阶全通.2阶全通5种均衡模式； 9.具有有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms).米(m).英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 10.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 11.输出通道还可独立控制压缩.限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 12.支持设备输入通道.输出通道.系统功能分别独立设置密码进行锁定保护，实现数据保密，使备更安全； 13.≥2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，≥5段LED显示输入/输出的精确数字电平表.哑音及编辑状态； 14.单机可存储≥30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上； 15.设备软件内置中控代码生成器.可实现一键中英文切换； 16.可通过外置控制盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制。 | 台 | 2 |
| 5 | 全频音箱 | 1.低音配置：≥8寸，≥150W8欧50芯140磁 2.高音配置：≥40W8欧34芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：75Hz-20KHz 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m 7.最大声压级：≥122dB 8.扩散角度：80°（H）×50°（V） 9.额定功率：≥200W 10.峰值功率：≥400W | 只 | 8 |
| 6 | 功放 | 1.高效、节能、节约运营费用 2.有源PFC，功率因数达0.99 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%） 11.8Ω/立体声2×350W 12.4Ω/立体声2×595W 13.2Ω/立体声2×1015W | 台 | 4 |
| 7 | 机柜 | 1600*600*600mm | 台 | 2 |
| 8 | 3.5转双6.35 | 1.5米 | 条 | 2 |
| 9 | 多媒体桌插 | HDMI*1+VGA*1（预留）+UTP*2+3.5音频*1+220v*1；模块均为成品模块口成品线可以直接接入 | 个 | 2 |
| 10 | 卡侬头公母线 |  | 条 | 16 |
| 11 | 音箱插头 |  | 个 | 16 |
| 12 | 音箱壁架 |  | 个 | 8 |
| 13 | 音频线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 100 |
| 14 | 音箱线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 15 | HDMI高清线 | 准确数量以实际施工为准 | 条 | 4 |
| 16 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 200 |
| 17 | 线管 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 100 |
| 18 | 电源线 | 准确数量以实际施工为准 | 米 | 100 |
| 19 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| B | 施工安装调试费 |  | 项 | 1 |

9．平板和相机

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生平板电脑 | 操作系统 HarmonyOS 2 CPU核数 八核 CPU主频 1×Cortex-A77 Based 2.84GHz+3×Cortex-A77 Based 2.4GHz+4×Cortex-A55 Based 1.8GHz GPU Adreno 650 587MHz 屏幕 屏幕尺寸 不小于10英寸 屏幕色彩 不小于1600万色，DCI-P3色域 屏幕类型 TFT LCD（IPS） 分辨率 ≥2560 × 1600 像素(备注:该分辨率对应标准矩形，实际屏幕有效像素略少) 屏幕比例 16:10 PPI 275 | 台 | 45 |
| 2 | 教师平板电脑 | 操作系统 HarmonyOS 2 CPU核数 八核 CPU主频 1×Cortex-A77 Based 2.84GHz+3×Cortex-A77 Based 2.4GHz+4×Cortex-A55 Based 1.8GHz GPU Adreno 650 587MHz 屏幕 屏幕尺寸 不小于10英寸 屏幕色彩 不小于1600万色，DCI-P3色域 屏幕类型 TFT LCD（IPS） 分辨率 ≥2560 × 1600 像素(备注:该分辨率对应标准矩形，实际屏幕有效像素略少) 屏幕比例 16:10 PPI 275 | 台 | 1 |
| 3 | 单反相机 | 画幅套机（24-120mmf/4G ED VR 单反镜头），产品尺寸:约143.5*115.5*76mm，传感器类型：CMOS；传感器尺寸全画幅；接口：HDMI,Wi-Fi；存储介质：SD卡，SDHC卡，SDXC卡；滤镜直径：77mm；镜头卡口：尼康F卡口；像素：2000-2500万；视频拍摄能力：4K 30P | 台 | 1 |